仕　様　書

- 件名

咲洲庁舎43階まち側改修工事

- 履行内容

  - 仕様書別図記載の既設パーテーション上部欄間開放部の閉鎖

・部材には不燃材を使用のこと。

・欄間開放部の寸法（概数）は下記の通り（W＊H、単位はmm）。

400＊560　 1箇所

490＊560　 1箇所

850＊560　24箇所

1150＊560　 1箇所

※誤差は現地確認のこと

  - 履行内容①に伴い諸法令上設置が必要な設備（スプリンクラー消火設備を除く）の設置

●非常放送設備および自動火災報知設備の設置

・消防設備設置図は現地確認時に交付する（消防設備設置状況は現況を優先する）。

・見積書に施工概要のわかる図面を添付すること。

・防災センターでのプログラム書き換え及び付帯作業については、下記大阪府咲洲庁舎の指定事業者が施工するものとし、当工事の履行内容に含める。なお、見積書には当該作業に係る項目及び金額が明らかになるよう内訳を設けること。

パナソニック防災システムズ株式会社

担当：宮本

電話：06-6942-9043

  - 履行内容②に伴う消防申請資料作成、届出および検査立会(１日)

※その他不明点は現地確認・質問受付期間による

- 履行期限

履行内容①②に係る工事作業日は土曜日・日曜日・祝日に限る。

履行内容①：発注日より30日以内

履行内容②：発注日より30日以内

履行内容③：発注日より60日以内

※見積採用事業者は、担当者と連絡調整を行い、具体的な作業日程等を調整すること

- 履行場所

大阪市住之江区南港北1丁目14-16　大阪府咲洲庁舎43階まち側ほか

- 現地確認

本件の見積書提出にあたっては、事前の現地確認を必須とする。

現地確認可能期間：10月17日～10月18日　9時～17時

※現地確認日程については次の担当者に連絡のうえ調整すること。

メール件名を「【23-007】現地確認希望」としてください。

【現地確認連絡先】

総務局調達部調達課　緒方・佐武

メール：koubo_mitsumori@expo2025.or.jp

- 履行場所への部材運搬について

・使用できる貨物用EVは1基（建物北端または南端、当日決定）。

・貨物用EVは開口部W1300mm H2400mm、荷室内寸W2000mm D1600mm H2700mm。

・要養生作業（総養生距離80m程度）。

7．その他

（１）作業の履行を統括する現場責任者を選任すること。

（２）部材搬入における養生箇所及び仕様については、搬入建物の管理担当責任者（以下｢管理担当責任者｣という。）と十分協議し、管理担当責任者の了承を得ること。

（３）部材搬入路、履行場所に損害を与えぬよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、発注者に即時に連絡するとともに、受注者の負担において速やかに原状回復を行うこと。

（４）本件に伴い知りえた情報（仕様書類含む）は、善良なる管理者の注意をもって管理し、本件検討および履行以外の目的で使用したり、第三者に漏洩・開示・あるいは公表したりしてはならない。

（５）仕様にない事項または仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決すること。

8．担当者

総務局総務部総務課

以上